Téma 1: Struktury vrstev DPS a jejich vliv na funkci zařízení

Připravte přehledovou studii zaměřenou na struktury vícevrstvých desek plošných spojů (DPS), jejich skladbu, význam jednotlivých vrstev a vliv správného návrhu na funkci zařízení. Zaměřte se na zásady správného rozmístění signálových, napájecích a zemnicích vrstev, pravidla návrhu z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC) a přenosu signálu.

Předpokládá se, že členové týmu si mezi sebou rozdělí zpracování jednotlivých částí – například návratové proudy, vrstvy GND a VCC, pravidla pro analogové a digitální signály apod.

Doporučené (ne nutné) okruhy zpracování:

- Úvod do problematiky vícevrstvých DPS

- Rozdíly mezi jednostrannými, dvouvrstvými a vícevrstvými deskami

- Výhody vícevrstvého návrhu: zmenšení rozměrů, lepší EMC, oddělení napájení a signálů

- Popis skladby vrstev DPS

- Typické struktury: 2L, 4L, 6L a jejich praktické použití

- Funkce jednotlivých vrstev: zem, napájení, signál, stínění

- Ukázkové schématické nákresy (stačí ručně kreslené nebo převzaté z literatury)

- Návratové proudy a zemní vrstvy

- Význam spojitých GND ploch

- Rizika přerušených návratových cest

- Doporučení pro vedení proudů ve vícevrstvých deskách

- Rozložení napájení a analog/digitál rozhraní

- Rozdělení analogových a digitálních částí

- Topologie napájení – hvězda vs. sběrnice

- Odrušení a filtrace

- Základy EMC v návrhu DPS

- Umístění GND pod vysokorychlostní signály

- Vliv struktury na šíření rušení

- Pravidla pro stínění a vrstvení

- Ukázkové výpočty

- Výpočet minimální šířky trasy pro daný proud (např. 2 A)

- Výpočet úbytku napětí nebo odporu trasy podle délky

- Závěr a shrnutí doporučení

- Shrnutí základních pravidel návrhu struktur DPS

- Doporučení pro praxi a návrhovou dokumentaci

Rozsah samostatné práce by měl činit nejméně 15 stran A4 s dodržení všech náležitostí, tj. kapitoly, formátování atd. včetně použité literatury ve správném formátu.

Termín odevzdání zpracovaného tématu je stanoven na konec 10. semestrálního týdne.

V průběhu 12. semestrálního týdne bude probíhat prezentování zpracovaných témat.

Vedoucí jednotlivých pracovních skupin navrhují hodnocení ostatních členů.

Téma 2: Návrh regulovatelného laboratorního zdroje 0–12 V / 1–2 A

Navrhněte kompaktní laboratorní napájecí zdroj s výstupním napětím regulovatelným v rozsahu 0–12 V DC a proudem do 1–2 A, vhodný pro napájení běžných nízkonapěťových elektronických zařízení. Zdroj může být realizován buď lineární, nebo spínanou topologií (či jejich kombinací – např. pre-regulace spínaným měničem a doladění lineárním stabilizátorem).

Důraz má být kladen na funkčnost, jednoduchost a přehledné zapojení. Součástí práce má být výpočet důležitých parametrů, návrh schématu a doporučení pro chlazení výkonových prvků.

Doporučené (ne nutné) okruhy zpracování:

- Specifikace požadavků na zdroj

- Nastavitelné výstupní napětí: 0–12 V

- Výstupní proud: do 1–2 A

- Zdroje vhodné pro napájení Arduina, senzorů, modulů, LED pásků apod.

- Výběr topologie zdroje

- Porovnání lineárního vs. spínaného řešení (účinnost, složitost, chlazení)

- Volba konkrétního typu regulace (např. LM317, LM723, LM2675, XL4015, atd.)

- Odůvodnění zvoleného řešení

- Návrh zpětné vazby a regulace

- Schéma základního zapojení

- Popis funkce regulační smyčky

- Nastavení výstupního napětí pomocí děliče nebo trimru

- Výpočet klíčových parametrů

- Výpočet výkonové ztráty a účinnosti (zejména u lineárního zdroje)

- Dimenzování vstupních/výstupních kondenzátorů

- Výběr indukčnosti (u spínaného zdroje)

- Příklad výpočtu odporů děliče pro výstup 5 V, 9 V, 12 V

- Chlazení a bezpečnost

- Výpočet ztrátového výkonu na regulátoru

- Volba chladiče podle tepelných parametrů

- Možnosti ochrany proti přepětí a přetížení

- Zapojení

- Blokové nebo schématické znázornění zapojení

- Závěr a shrnutí

- Výhody a nevýhody zvoleného řešení

- Návrhy na vylepšení (např. přidání voltmetru/ampérmetru, aktivní chlazení)

- Doporučení pro výrobu a testování

Rozsah samostatné práce by měl činit nejméně 15 stran A4 s dodržení všech náležitostí, tj. kapitoly, formátování atd. včetně použité literatury ve správném formátu.

Termín odevzdání zpracovaného tématu je stanoven na konec 10. semestrálního týdne.

V průběhu 12. semestrálního týdne bude probíhat prezentování zpracovaných témat.

Vedoucí jednotlivých pracovních skupin navrhují hodnocení ostatních členů.

Téma 3: Návrh napájecího systému pro 24V průmyslové zařízení

Navrhněte napájecí systém pro modelové průmyslové elektrotechnické zařízení napájené ze sítě 230 V AC / 50 Hz. Zařízení obsahuje následující části:

- řídicí elektroniku napájenou 24 V DC / 2 A,

- výkonový modul napájený 24 V DC / 5 A,

- pomocnou elektroniku napájenou 5 V DC / 2 A,

- dva ventilátory 24 V DC / 0,3 A,

- externí snímače napájené 24 V DC / celkem 0,5 A.

Cílem práce je navrhnout kompletní koncepci napájení od síťového vstupu až po jednotlivé spotřebiče, provést potřebné výkonové a proudové výpočty, vybrat vhodné napájecí a ochranné prvky a technicky zdůvodnit navržené řešení.

Doporučené (ne nutné) okruhy zpracování:

a) Rozbor požadavků zařízení

- sestavení výkonové bilance,

- výpočet proudového odběru jednotlivých větví,

- stanovení celkového požadovaného výkonu,

- stanovení vhodné výkonové rezervy.

b) Návrh napájecí architektury

- návrh blokového schématu od vstupu 230 V AC po jednotlivé spotřebiče,

- návrh hlavního zdroje 230 V AC / 24 V DC,

- návrh způsobu získání napětí 5 V DC,

- porovnání alespoň dvou možných koncepcí a zdůvodnění výsledné volby.

c) Výběr konkrétních komponent

- výběr konkrétního AC/DC zdroje,

- výběr DC/DC měniče pro větev 5 V,

- uvedení základních katalogových parametrů,

- posouzení proudové a výkonové rezervy,

- posouzení účinnosti.

d) Návrh jištění a ochran

- návrh jištění na vstupu zařízení,

- návrh jištění jednotlivých výstupních větví,

- ochrana proti zkratu a přetížení,

- přepěťová ochrana,

- zdůvodnění volby jednotlivých ochranných prvků.

e) Výpočty

- celkový příkon zařízení,

- proudové zatížení jednotlivých větví,

- výkonová rezerva napájecího zdroje,

- ztrátový výkon AC/DC zdroje a DC/DC měniče z jejich účinnosti,

- orientační úbytek napětí na vybrané 24V napájecí větvi.

f) Tepelné hledisko

- stanovení přibližného množství tepla vznikajícího v napájecí části,

- identifikace komponent s největším ztrátovým výkonem,

- posouzení, zda je nutné jejich chlazení nebo zajištění proudění vzduchu.

g) Výsledný návrh

- výsledné blokové schéma napájecího systému,

- seznam vybraných komponent,

- jejich základní parametry,

- technické zdůvodnění výsledného řešení,

- zhodnocení možných kritických míst systému.

h) Závěr

- zhodnocení navrženého řešení,

- možnosti jeho optimalizace,

- možnosti zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti.

Rozsah samostatné práce by měl činit nejméně 15 stran A4 s dodržení všech náležitostí, tj. kapitoly, formátování atd. včetně použité literatury ve správném formátu.

Termín odevzdání zpracovaného tématu je stanoven na konec 10. semestrálního týdne.

V průběhu 12. semestrálního týdne bude probíhat prezentování zpracovaných témat.

Vedoucí jednotlivých pracovních skupin navrhují hodnocení ostatních členů.

Téma 4: Výpočet a návrh pasivního chladiče pro výkonový tranzistor

Navrhněte pasivní chladič pro výkonový polovodičový tranzistor. Projekt se zaměří na metodiku výpočtu tepelného odporu chladiče a výběr vhodného typového provedení z dostupného sortimentu. Tranzistor bude osazen na chladič pomocí slídové izolační podložky, přičemž bude definována konkrétní provozní aplikace, která určí ztrátový výkon, okolní teplotu a požadovanou teplotu přechodu. Materiálem chladiče bude hliník.

Doporučené (ne nutné) okruhy zpracování:

- Teoretický úvod – metodika výpočtu pasivního chlazení

- Vysvětlení pojmu tepelný odpor

- Popis sériového tepelného modelu: přechod–pouzdro (z datasheetu), pouzdro–chladič (závisí na podložce), chladič–okolí (hledaný parametr)

- Definice maximální povolené teploty přechodu (např. 150 °C)

- Výběr tranzistoru a katalogových parametrů

- Zvolen bude výkonový tranzistor (např. MOSFET)

  - Z datasheetu budou uvedeny: maximální proud a napětí, maximální ztrátový výkon, tepelný odpor, povolená teplota přechodu, mechanické informace (typ pouzdra, apod.)

- Definice provozních podmínek

- Zvolí se konkrétní zatížení (např. spínaný odpor, PWM režim, lineární práce)

- Okolní teplota, průměrný ztrátový výkon, montáž

- Postup výpočtu

- Stanoví se maximální povolený tepelný odpor chladiče:

- Vypočtená hodnota bude porovnána s katalogem běžně dostupných chladičů

- Bude vybrán nejbližší vyšší standardní typ (např. GME, TME)

- Výběr konkrétního chladiče

- Typ a výrobce chladiče

- Tepelný odpor při přirozené konvekci (bez ventilátoru)

- Rozměry a hmotnost

- Možnost upevnění (otvor, slot pro pouzdro)

- Odkaz na datasheet nebo katalogovou stránku

- Závěr

- Zhodnocení zvoleného návrhu (rezerva, rozměry, proveditelnost)

- Krátké shrnutí vlivu provozní teploty na životnost součástky

- Možné alternativy: větší chladič, ventilátor, jiný tranzistor

Rozsah samostatné práce by měl činit nejméně 15 stran A4 s dodržení všech náležitostí, tj. kapitoly, formátování atd. včetně použité literatury ve správném formátu.

Termín odevzdání zpracovaného tématu je stanoven na konec 10. semestrálního týdne.

V průběhu 12. semestrálního týdne bude probíhat prezentování zpracovaných témat.

Vedoucí jednotlivých pracovních skupin navrhují hodnocení ostatních členů.

Téma 5: Návrh kabeláže a elektrického propojení průmyslového zařízení

Navrhněte kabeláž a elektrické propojení modelového průmyslového zařízení. Zařízení obsahuje řídicí jednotku, výkonový modul, elektromotor, snímače a ovládací prvky umístěné v jedné skříni a částečně mimo ni.

Uvažujte následující části zařízení:

- napájení zařízení 24 V DC,

- elektromotor 24 V DC / 8 A, vzdálenost od řídicí skříně 3 m,

- řídicí jednotku 24 V DC / 1 A,

- dva ventilátory 24 V DC / 0,3 A,

- dva analogové snímače s výstupem 0–10 V,

- dva digitální snímače 24 V DC,

- bezpečnostní STOP tlačítko umístěné mimo skříň,

- komunikační rozhraní mezi řídicí jednotkou a externím zařízením.

Cílem je navrhnout vnitřní i vnější elektrické propojení zařízení, vhodně zvolit vodiče, kabely a konektory a posoudit návrh z hlediska proudového zatížení, úbytku napětí, mechanického provedení, EMC a servisovatelnosti.

Doporučené (ne nutné) okruhy zpracování

a) Rozdělení elektrických propojení

- napájecí vedení,

- výkonové vedení motoru,

- analogové signály,

- digitální signály,

- komunikační vedení,

- bezpečnostní obvody,

- ochranné a zemnicí vodiče.

Studenti vytvoří základní blokové schéma propojení zařízení.

b) Návrh napájecích a výkonových vodičů

- stanovení proudového zatížení,

- volba průřezu vodičů,

- výpočet odporu vedení,

- výpočet úbytku napětí,

- výpočet výkonových ztrát,

- posouzení délky vedení.

Podrobně bude provedeno například dimenzování 3m vedení k motoru 24 V / 8 A.

c) Návrh signálové kabeláže

- vhodné vedení analogových signálů 0–10 V,

- vedení digitálních signálů,

- použití kroucených párů,

- stíněné a nestíněné kabely,

- způsob připojení stínění,

- omezení vzájemného ovlivňování výkonových a signálových vedení.

d) Výběr konektorů a svorek
Pro jednotlivá rozhraní budou vybrány konkrétní typy komerčně dostupných konektorů nebo svorek.

Posuzovat se bude zejména:

- počet kontaktů,

- jmenovitý proud a napětí,

- průřez připojitelného vodiče,

- mechanické provedení,

- způsob montáže,

- možnost chybného zapojení,

- servisovatelnost.

e) Uspořádání kabeláže

Navrhněte základní způsob vedení kabeláže uvnitř zařízení:

- oddělení výkonových a signálových vodičů,

- kabelové kanály a svazky,

- minimální křížení nevhodných vedení,

- průchod kabelů skříní,

- odlehčení tahu,

- ochrana vodičů proti mechanickému poškození.

f) EMC hledisko

Identifikujte vedení, která mohou být významným zdrojem rušení, a vedení, která jsou naopak vůči rušení citlivá.

Navrhněte základní konstrukční opatření pro omezení vazeb mezi nimi.

Tady bych záměrně nechtěl detailní EMC analýzu – tu budeme mít jako samostatné téma.

g) Dokumentace výsledného řešení

Výsledkem bude:

- blokové schéma propojení,

- tabulka všech hlavních kabelů a vodičů,

- jejich funkce, délka a průřez,

- typ kabelu,

- vybrané konektory,

- způsob stínění tam, kde je potřeba,

- základní návrh vedení kabeláže,

- technické zdůvodnění jednotlivých voleb.

h) Závěr

Zhodnoťte výsledný návrh z hlediska:

- elektrické bezpečnosti,

- spolehlivosti,

- EMC,

- montáže,

- servisovatelnosti,

- možnosti budoucích úprav zařízení.

Rozsah samostatné práce by měl činit nejméně 15 stran A4 s dodržení všech náležitostí, tj. kapitoly, formátování atd. včetně použité literatury ve správném formátu.

Termín odevzdání zpracovaného tématu je stanoven na konec 10. semestrálního týdne.

V průběhu 12. semestrálního týdne bude probíhat prezentování zpracovaných témat.

Vedoucí jednotlivých pracovních skupin navrhují hodnocení ostatních členů.

Téma 6: PWM modulace s návrhem PWM generátoru

Navrhněte a zpracujte teoretickou i praktickou část projektu zaměřeného na PWM modulaci (modulaci šířky pulzu). Cílem je pochopení principů PWM, jejich praktické využití v elektronice a návrh jednoduchého PWM generátoru pomocí klasického integrovaného obvodu NE555. PWM je dnes klíčovým způsobem řízení výkonu v oblasti napájení, motorů, LED a dalších.

Projekt by měl demonstrovat schopnost porozumět PWM signálu, provést návrh, výpočty a sestavit základní obvod pro jeho generování. Důraz je kladen na pochopení střídy, frekvence, praktických součástek a návrhových vztahů.

Doporučené (ne nutné) okruhy zpracování:

- Úvod a obecný princip PWM

- Vysvětlení, co je PWM (Pulse Width Modulation) a jak funguje.

- Vysvětlení pojmů: střída, frekvence, perioda, logická úroveň.

- Grafické znázornění časového průběhu PWM s různou střída (např. 25 %, 50 %, 75 %).

- Využití PWM v praxi

- Stručný přehled aplikací:

  - řízení výkonu (LED, motor, topení),

  - napájecí zdroje,

  - generátory tónů,

  - DAC (digital-to-analog conversion) pomocí filtrace PWM.

- Pro každou aplikaci stručně popište, jak PWM pomáhá regulovat výstupní veličinu.

- Popis řízení střídy a frekvence

- Jak lze měnit frekvenci PWM a jaký to má vliv na řízené zařízení.

- Jak změna střídy ovlivňuje výsledný výkon, svit, otáčky apod.

- Typické rozsahy frekvencí a střídy v běžných aplikacích.

- Návrh PWM generátoru pomocí NE555

- Vysvětlete funkci obvodu NE555 v astabilním režimu.

- Navrhněte PWM generátor s pevnou frekvencí (např. 1 kHz) a proměnnou střída (např. 20–90 %).

- Proveďte výpočet součástek pro zvolenou konfiguraci.

- Popište vliv změny rezistorů a kondenzátoru na výstupní signál.

- Uveďte vztahy pro výpočet střídy a frekvence.

- Schéma zapojení a popis funkce

- Nakreslete úplné schéma zapojení generátoru PWM.

- Popište funkci každé části: výstupní signál, napájení, ladicí prvky, ochrany.

- Diskutujte, jak je možné PWM signálem řídit např. LED nebo tranzistor (napájení motoru).

- Závěr a doporučení

- Shrňte výhody a nevýhody PWM řízení.

- Vyhodnoťte navržený generátor: přesnost, rozmezí střídy, jednoduchost.

- Uveďte možnosti, jak lze obvod rozšířit (např. přepínání frekvencí, řízení mikrořadičem).

- Zamyslete se, proč je PWM stále tak široce používaná a kde jsou její limity.

Rozsah samostatné práce by měl činit nejméně 15 stran A4 s dodržení všech náležitostí, tj. kapitoly, formátování atd. včetně použité literatury ve správném formátu.

Termín odevzdání zpracovaného tématu je stanoven na konec 10. semestrálního týdne.

V průběhu 12. semestrálního týdne bude probíhat prezentování zpracovaných témat.

Vedoucí jednotlivých pracovních skupin navrhují hodnocení ostatních členů.

Téma 7: Rešerše a koncepční návrh spínaného napájecího zdroje

Zpracujte rešeršní a výpočtovou studii na téma spínané napájecí zdroje. Smyslem projektu není návrh desky plošných spojů (DPS), ale vytvoření koncepčního návrhu zvoleného typu zdroje včetně výpočtu klíčových parametrů. Projekt by měl přispět k pochopení principů spínaných zdrojů, jejich výhod oproti lineárním (nespínaným) variantám a základních návrhových úvah při výběru součástek.

Doporučené (ne nutné) okruhy zpracování:

- Princip spínaného napájecího zdroje

- Měl by být vysvětlen rozdíl mezi spínaným (SMPS) a lineárním (LDO) zdrojem

- Popsat základní funkci regulace napětí pomocí PWM (pulse width modulation) a akumulačních prvků (L, C)

- Popsat obecnou blokovou strukturu spínaného zdroje

- Výhody a nevýhody spínaných zdrojů

- Shrnutí hlavních výhod: účinnost, kompaktnost, menší ztráty

- Shrnutí nevýhod: složitější návrh, EMC rušení, vyšší cena při malých výkonech

- Srovnání parametrů účinnosti, velikosti a ztrát ve formě přehledové tabulky

- Volba konkrétní topologie

- Vybere se jeden konkrétní typ spínaného zdroje, např.:

  - Step-down (buck)

  - Step-up (boost)

  - Inverting (buck-boost)

  - Flyback nebo jiná izolovaná topologie

- Topologie by měla být popsána principem funkce, výhodami a typickým použitím

- Schéma zapojení se zakreslí blokově (ručně nebo v simulačním SW)

- Koncepční návrh konkrétního zdroje

- Zvolené vstupní a výstupní napětí (např. 12 V → 5 V, nebo 24 V → 12 V)

- Zvolená zátěž (např. 2 A, 5 A, dle výběru)

- Vypočte se:

  - Hodnota indukčnosti (L) podle zvoleného proudu a napětí

  - Kondenzátory (vstupní, výstupní) podle požadovaného zvlnění

  - Spínací frekvence (např. 100 kHz – 1 MHz) a její vliv na velikost součástek

  - Výkonové ztráty a odhad účinnosti

- Návrh cívky (induktoru)

- Výpočet potřebné indukčnosti podle vztahu

- Určení maximálního proudového zatížení cívky

- Doporučení typových součástek (včetně odkazu na datasheet)

- Závěrečné zhodnocení návrhu

- Shrnutí výhod zvolené topologie

- Možnosti optimalizace (např. vyšší frekvence vs větší ztráty)

- Diskuze nad možnostmi realizace (komerční moduly, integrované obvody)

Rozsah samostatné práce by měl činit nejméně 15 stran A4 s dodržení všech náležitostí, tj. kapitoly, formátování atd. včetně použité literatury ve správném formátu.

Termín odevzdání zpracovaného tématu je stanoven na konec 10. semestrálního týdne.

V průběhu 12. semestrálního týdne bude probíhat prezentování zpracovaných témat.

Vedoucí jednotlivých pracovních skupin navrhují hodnocení ostatních členů.

Téma 8: Studie návrhu osobního počítače pro různé účely

Navrhněte dvě konfigurace osobního počítače – jednu pro hraní moderních her a druhou pro technické výpočty (např. simulace, renderování, numeriku). Účelem práce není realizace sestavy, ale praktické porovnání různých kategorií výpočetní techniky, zhodnocení klíčových rozdílů ve výběru komponent a vytvoření cenově i technicky vyvážených návrhů.

Obě konfigurace musí respektovat maximální celkový rozpočet 100 000 Kč.

Projekt slouží jako výukový základ pro pochopení návrhu výpočetních sestav z hlediska spotřeby, výkonu, chlazení a kompatibility komponent.

Doporučené (ne nutné) okruhy zpracování:

- Srovnání typů PC podle účelu

- Stručně popsat rozdíly mezi:

  - PC pro hraní her

  - PC pro výpočty/simulace/rendering

  - PC pro mining (těžba kryptoměn)

- Uvést klíčové rozdíly ve volbě komponent:

  - CPU vs. GPU výkon

  - RAM kapacita vs. frekvence

  - Zátěžová optimalizace, chlazení, rozšiřitelnost

- Návrh sestavy pro hraní her

- Výběr procesoru, základní desky, grafické karty, RAM, úložiště, skříně, chlazení, zdroje

- Přidat stručné zdůvodnění volby každé komponenty

- Cena celkem do 100 000 Kč

- Návrh sestavy pro výpočty/simulace

- Důraz na výpočetní výkon CPU/GPU (např. CUDA, OpenCL, AVX instrukce)

- Zohlednit potřebu ECC RAM nebo větší paměti

- Přidat stručné zdůvodnění volby komponent

- Cena celkem do 100 000 Kč

- Dimenzování napájecího zdroje

- Spočítat odhadovanou spotřebu sestavy (např. pomocí online kalkulátorů)

- Zvolit zdroj s rezervou 20–30 %

- Uvést typ (např. 80 PLUS Gold, modulární)

- Volba a dimenzování chlazení

- Porovnat vodní chlazení vs. klasický heatsink s ventilátorem

- Posoudit rozměrové omezení vzhledem ke skříni

- Uvést typické výhody a nevýhody obou přístupů

- Bezpečnost při sestavování PC

- Popsat zásady bezpečné montáže:

  - Ochrana proti elektrostatickému výboji (ESD)

  - Správné pořadí montáže komponent

  - Připojení kabeláže a kontrola kompatibility

  - Zajištění větrání a airflow

- Diskuze a závěr

- Shrnutí hlavních rozdílů mezi navrženými sestavami

- Proč byly zvoleny právě tyto komponenty

- Možnosti dalšího vylepšení (upgrade, přidání disku, RAM apod.)

Rozsah samostatné práce by měl činit nejméně 15 stran A4 s dodržení všech náležitostí, tj. kapitoly, formátování atd. včetně použité literatury ve správném formátu.

Termín odevzdání zpracovaného tématu je stanoven na konec 10. semestrálního týdne.

V průběhu 12. semestrálního týdne bude probíhat prezentování zpracovaných témat.

Vedoucí jednotlivých pracovních skupin navrhují hodnocení ostatních členů.

Téma 9: Návrh DIY malého CNC stroje (frézka, gravírka, plotr)

Navrhněte koncept DIY CNC stroje vhodného pro domácí nebo dílenské použití. Cílem práce není kompletní konstrukce funkčního zařízení, ale vytvoření návrhu s výběrem vhodných komponent – mechanických i elektrických. V projektu bude navržen rám stroje, zvolen způsob pohonu os, řízení, typ vřetene a napájení. Důraz bude kladen na praktičnost řešení, nízkou cenu a dostupnost komponent na běžném trhu.

Doporučené (ne nutné) okruhy zpracování:

- Úvod do problematiky CNC v domácím prostředí

- Co je CNC stroj a jeho typy (frézka, plotr, laser, gravírka)

- Rozsah možností pro DIY: omezení a výhody

- Konstrukční řešení – rám a mechanika

- Možnosti konstrukcí (profilový hliník, 3D tisk, překližka, ocel)

- Osy X/Y/Z – způsob vedení (kolejnice, vodicí tyče, lineární ložiska)

- Typ pohonu: trapézové šrouby vs. ozubené řemeny

- Výběr pohonů os

- NEMA krokové motory (např. NEMA 17, 23)

- Přehled parametrů, odkazy na datasheety, typické ceny, atd.

- Řídicí jednotka a drivery motorů

- Možnosti: GRBL (Arduino + CNC Shield), Klipper, STM32, apod.

- Výběr driverů (A4988, DRV8825, TMC2209, TB6600)

- Výhody a nevýhody jednotlivých řešení

- Napájecí zdroj – dimenzování

- Výpočet celkového výkonu a proudové rezervy

- Výběr typu zdroje: spínaný 24 V / 10 A, např. MeanWell, ochrana zdroje (pojistky, přepěťové ochrany)

- Vřeteno – typ a napájení

- Možnosti: DC motor (např. 300–500 W) nebo vřeteno s frekvenčním měničem (0,8–1,5 kW), způsob ovládání (PWM, analog, RS485)

- Napájení vřetene z vlastního zdroje nebo odděleného měniče

- Elektronický box

- Umístění elektroniky, chlazení (pasivní, aktivní), filtrace napájení, uzemnění

- Ovládací prvky: nouzové tlačítko, STOP, reset, LED

- Bezpečnost a ochrany

- Oddělení síťové části (230 V) a signálové části, pojistky a relé na vstupu, ochrana proti překročení proudu/teploty, blokové schéma

- Závěr

- Shrnutí výhod navržené koncepce

Rozsah samostatné práce by měl činit nejméně 15 stran A4 s dodržení všech náležitostí, tj. kapitoly, formátování atd. včetně použité literatury ve správném formátu.

Termín odevzdání zpracovaného tématu je stanoven na konec 10. semestrálního týdne.

V průběhu 12. semestrálního týdne bude probíhat prezentování zpracovaných témat.

Vedoucí jednotlivých pracovních skupin navrhují hodnocení ostatních členů.

Téma 10: Servomotory a návrh řízení pomocí zvoleného driveru

Zpracujte studii na téma servomotory a návrh řízení pohybu ve vybraném rozsahu (0–180°). Cílem projektu je porozumět funkci servomotorů, principu jejich řízení a navrhnout jednoduchý řídicí obvod, který umožní řídit zvolený model servomotoru. V případě použití mikrokontroléru bude vytvořen návrh základního programu.

Doporučené (ne nutné) okruhy zpracování:

- Teoretická část – princip servomotoru

- Popište obecný princip funkce servomotoru (PWM řízení, vnitřní zpětná vazba, polohová regulace).

- Uveďte základní rozdělení servomotorů:

  - modelářské (RC serva),

  - průmyslové (s enkodérem),

  - serva s převodovkou,

  - kontinuální serva apod.

- Vysvětlete význam PWM signálu (šířka pulzu, opakovací frekvence)

- Výběr konkrétního servomotoru

- Zvolte běžně dostupný model (např. SG90, MG996R, DS3218 aj.).

- Uveďte jeho základní katalogové parametry

- Výběr driveru nebo řídicího systému

- Zvolte způsob řízení:

  - pomocí NE555,

  - pomocí Arduino / ESP32 / STM32,

  - pomocí dedikovaného řídicího modulu (např. PCA9685).

- Diskutujte, jaký signál je pro daný typ serva požadován a jak jej lze generovat.

- Schéma zapojení a popis funkce

- Vytvořte elektrické schéma řídicího obvodu.

- Popsána by měla být funkce každého bloku: napájení, řízení PWM, servo výstup, případně ochranné prvky.

- Pokud bude servo napájeno samostatně, je třeba popsat oddělení GND a napájecího zdroje.

- Řízení pomocí mikrokontroléru (volitelné)

- Bude-li použit mikrokontrolér (např. Arduino), popište základní algoritmus řízení.

- Uveďte vzorový kód (ve zjednodušené formě), který generuje PWM signál pro řízení serva v rozsahu 0–180°.

- Může být uveden jednoduchý příklad řízení pomocí potenciometru.

- Závěr

- Shrňte základní rozdíly mezi typy servomotorů.

- Vyhodnoťte vhodnost zvoleného typu a řídicího konceptu pro dané použití.

- Uveďte, kde by se podobné zapojení mohlo uplatnit.

Rozsah samostatné práce by měl činit nejméně 15 stran A4 s dodržení všech náležitostí, tj. kapitoly, formátování atd. včetně použité literatury ve správném formátu.

Termín odevzdání zpracovaného tématu je stanoven na konec 10. semestrálního týdne.

V průběhu 12. semestrálního týdne bude probíhat prezentování zpracovaných témat.

Vedoucí jednotlivých pracovních skupin navrhují hodnocení ostatních členů.

Téma 11: Návrh zařízení pro regulaci teploty pomocí PID regulátoru (Eurotherm 2000)

Navrhněte zařízení určené pro udržení stabilní teploty topného tělesa v požadovaném rozsahu. Regulace bude realizována pomocí průmyslového PID regulátoru řady Eurotherm 2000. Cílem je nejen správně navrhnout hardware a zvolit vhodné komponenty, ale i provést základní tepelnou a výkonovou bilanci zařízení. Výsledkem bude ucelený návrh reálného laboratorního systému vhodného například pro testování materiálů, simulaci prostředí nebo technologické ohřevy.

Doporučené (ne nutné) okruhy zpracování:

- Teoretická část – princip PID regulace

- Vysvětlen bude princip proporcionální (P), integrační (I) a derivační (D) složky řízení.

- Popsáno bude chování systému při různých typech regulace (P, PI, PID).

- Zmíněny budou výhody a nevýhody PID regulace v reálném prostředí (např. přeregulování, stabilita, vliv zpoždění).

- Výběr vhodných komponent

- Vybrány budou jednotlivé části systému:

  - Topné těleso – např. 230 V/500 W odporový ohřev (patronové těleso, topný pás apod.),

  - Napájecí zdroj nebo spínací člen – relé, SSR (Solid State Relay),

  - Teplotní čidlo – např. termočlánek typu K, odporový snímač Pt100, případně digitální senzor.

- Pro každou součást bude uvedeno:

  - k čemu slouží,

  - proč byla zvolena,

  - jaké má parametry (podle katalogu/datasheetu).

- Definice provozních podmínek

- Zvolen bude cílový rozsah teploty (např. 50–200 °C).

- Uvedeno bude:

  - jak rychle má být teplota dosažena,

  - jak přesně má být udržována,

  - jaké prostředí se předpokládá (např. pokojová teplota, ochlazování vzduchem).

- Tepelná a výkonová rozvaha

- Vypočten bude potřebný výkon topného tělesa

- Odvozen bude potřebný příkon a navržen vhodný zdroj nebo SSR.

- Posouzena bude potřeba chlazení nebo tepelné izolace.

- Schéma zapojení a popis funkce

- Nakresleno bude celkové elektrické schéma.

- Bude znázorněno propojení mezi:

  - regulátorem Eurotherm,

  - teplotním senzorem,

  - topným tělesem,

  - napájením,

  - SSR nebo jiným výkonovým prvkem.

- Popsán bude princip funkce každé části a způsob udržování teploty v ustáleném stavu.

- Programování není požadováno

- Parametry regulátoru Eurotherm (např. typ vstupu, výstupní režim, způsob regulace) budou uvedeny slovně, ale nastavení nebo programování (např. přes menu, RS485, PC software) není součástí práce.

Rozsah samostatné práce by měl činit nejméně 15 stran A4 s dodržení všech náležitostí, tj. kapitoly, formátování atd. včetně použité literatury ve správném formátu.

Termín odevzdání zpracovaného tématu je stanoven na konec 10. semestrálního týdne.

V průběhu 12. semestrálního týdne bude probíhat prezentování zpracovaných témat.

Vedoucí jednotlivých pracovních skupin navrhují hodnocení ostatních členů.

Téma 12: Návrh spínaného měniče pro napájení elektromotoru 48 V / 20 A

Navrhněte spínaný měnič (DC-DC nebo AC-DC podle volby), který bude sloužit pro napájení výkonového elektromotoru s jmenovitým napětím 48 V a odběrem až 20 A. Cílem je provést kompletní návrh výkonové části měniče – včetně výběru klíčových komponent, výpočtu ztrát, dimenzování chlazení a základního návrhu filtrace a ochranných prvků. Výstupem bude studie využitelná jako návrhový základ např. pro průmyslové nebo mobilní aplikace (napájení pohonů, trakce, elektrovozíky apod.).

Doporučené (ne nutné) okruhy zpracování:

- Teoretická část – princip funkce spínaných měničů

- Vysvětleny budou základní typy měničů (buck, boost, buck-boost, half-bridge, full-bridge).

- Uveden bude princip PWM řízení, výhody a nevýhody různých konfigurací.

- Definice vstupních a výstupních parametrů

- Stanoveny budou konkrétní provozní podmínky:

  - Například vstup 230 V AC (s usměrněním) nebo vstupní baterie 72 V DC.

  - Výstup: 48 V DC / 20 A.

- Popsány budou okrajové situace (rozběh motoru, přetížení, špičkové proudy).

- Výběr topologie měniče

- Vybrána bude vhodná topologie s ohledem na účinnost, složitost, chlazení.

- Zdůvodněna bude volba (např. DC-DC buck converter s galvanickým oddělením).

- Návrh výkonových komponent

- Vybrány budou:

  - Výkonové tranzistory (MOSFET/IGBT),

  - Usměrňovače/diodové bloky,

  - Indukčnosti a kapacity,

  - Ochranné prvky (TVS, pojistky, snímače proudu).

- Pro každou komponentu bude doložen katalogový list a její dimenzování.

- Výpočet tepelných ztrát

- Proveden bude výpočet spínacích a vodivostních ztrát výkonového tranzistoru.

- Vypočten bude požadovaný tepelný odpor chladiče a zvolen konkrétní pasivní nebo aktivní chladič.

- V případě potřeby navrženo i aktivní chlazení ventilátorem.

- Filtrace a EMC

- Navrženy budou vstupní/výstupní filtry (LC, RC).

- Diskutovány budou aspekty elektromagnetické kompatibility – stínění, vodiče, zemnění.

- Schéma blokového zapojení

- Vytvořeno bude přehledné blokové schéma obsahující:

  - vstupní část (napájení),

  - výkonovou část (měnič),

  - řídicí část (PWM, zpětná vazba),

  - ochrany a výstupní obvod.

- Bezpečnost a ochrany

- Popsána bude nadproudová a přepěťová ochrana,

- Popis funkce pojistek, snímačů proudu, případného měření teploty.

Rozsah samostatné práce by měl činit nejméně 15 stran A4 s dodržení všech náležitostí, tj. kapitoly, formátování atd. včetně použité literatury ve správném formátu.

Termín odevzdání zpracovaného tématu je stanoven na konec 10. semestrálního týdne.

V průběhu 12. semestrálního týdne bude probíhat prezentování zpracovaných témat.

Vedoucí jednotlivých pracovních skupin navrhují hodnocení ostatních členů.

Téma 13: Návrh záložního napájecího systému pro průmyslové zařízení (UPS)

Navrhněte záložní napájecí systém (UPS) pro průmyslovou aplikaci, kde je potřeba zajistit nepřerušené napájení zařízení s odběrem 1 kW po dobu alespoň 15 minut. Projekt bude zaměřen na výběr vhodné koncepce UPS, dimenzování bateriového systému, návrh DC-AC měniče, zabezpečení proti přetížení, a dále bude zahrnovat základní výpočty týkající se energie, ztrát a chlazení. Cílem je pochopit principy návrhu a optimalizace UPS řešení pro reálné použití.

Doporučené (ne nutné) okruhy zpracování:

- Teoretická část – princip a dělení UPS

- Vysvětleny budou různé typy UPS (offline, line-interactive, online),

- Popsán bude jejich princip činnosti, výhody a nevýhody.

- Definice vstupních a výstupních požadavků

- Zadání stanoví požadavky:

  - Výstupní výkon: 1 kW,

  - Výstup: 230 V AC / 50 Hz,

  - Doba zálohování: min. 15 minut,

  - Požadavek na přepnutí < 10 ms (v případě offline řešení),

  - Možnost rozšíření kapacity.

- Výpočet kapacity baterie

- Stanovení minimální potřebné kapacity:

  - Výpočet energie (Wh) potřebné pro 15 minut provozu při 1 kW,

  - Volba napěťové hladiny (např. 48 V DC),

  - Výpočet kapacity v Ah a počtu článků (např. LiFePO₄, VRLA),

  - Výběr konkrétního bateriového modulu a odkazy na datasheety.

- Návrh DC/AC měniče (inverter)

- Zvolena bude vhodná topologie (např. full-bridge),

- Vybrány budou výkonové tranzistory (např. MOSFET/IGBT),

- Provádí se výpočet ztrát a návrh chlazení,

- Vytvořeno bude blokové schéma funkce měniče.

- Dobíjecí obvod (nabíječ)

- Návrh jednoduchého řízeného dobíjení baterií z AC sítě,

- Volba řízení (CCCV – constant current / constant voltage),

- Diskuze o účinnosti, ochranách a řízení dobíjení.

- Řízení a ochrany

- Popis řízení přepínání mezi síťovým a bateriovým napájením,

- Diskuze o ochranách: nadproudová, přepěťová, teplotní,

- Možnost doplnění o diagnostiku (monitoring napětí, SOC baterie).

- Rozvaha chlazení

- Vypočítány budou tepelné ztráty na tranzistorech,

- Navrženo bude chlazení – pasivní nebo s ventilátorem,

- Výběr konkrétního chladiče (nebo modulu) s odkazem na katalog.

- Přehledový návrh zapojení

- Vytvořeno bude blokové schéma UPS – vstup, měnič, baterie, výstup, ochrany,

- Popsán bude návrh umístění a chlazení ve skříni (rack/box).

Rozsah samostatné práce by měl činit nejméně 15 stran A4 s dodržení všech náležitostí, tj. kapitoly, formátování atd. včetně použité literatury ve správném formátu.

Termín odevzdání zpracovaného tématu je stanoven na konec 10. semestrálního týdne.

V průběhu 12. semestrálního týdne bude probíhat prezentování zpracovaných témat.

Vedoucí jednotlivých pracovních skupin navrhují hodnocení ostatních členů.

Téma 14: Návrh výkonového spínání stejnosměrné zátěže

Navrhněte výkonový spínací obvod pro řízení odporové zátěže 24 V DC / 300 W pomocí mikrokontroléru s logickým výstupem 3,3 V. Zátěž bude řízena metodou PWM s maximální frekvencí 1 kHz. Uvažujte délku vedení mezi výkonovou elektronikou a zátěží 2 m a maximální teplotu okolí 40 °C.

Cílem práce je provést základní elektrické a tepelné dimenzování výkonové části a na jeho základě vybrat konkrétní vhodné součástky z katalogů výrobců.

Doporučené (ne nutné) okruhy zpracování:

a) Návrh výkonového spínání

- stanovení elektrických parametrů zátěže,

- návrh základní struktury obvodu,

- výběr a zdůvodnění konkrétního výkonového MOSFETu.

b) Řízení výkonového prvku

- posouzení možnosti řízení MOSFETu signálem 3,3 V,

- návrh vhodného způsobu buzení,

- případný výběr konkrétního gate driveru.

c) Výkonové a tepelné dimenzování

- výpočet vodivých a orientačně spínacích ztrát,

- odhad teploty výkonového prvku,

- posouzení potřeby chlazení,

- případný výběr vhodného chladiče.

d) Výkonové propojení a ochrana

- dimenzování vedení k zátěži a výpočet úbytku napětí,

- výběr vhodného konektoru,

- návrh a výběr jištění výkonové větve.

e) Výsledný návrh

- základní elektrické schéma,

- konkrétní vybrané komponenty a jejich parametry,

- kontrolní výpočty,

zhodnocení funkčnosti, výkonových rezerv a kritických míst návrhu.

Rozsah samostatné práce by měl činit nejméně 15 stran A4 s dodržení všech náležitostí, tj. kapitoly, formátování atd. včetně použité literatury ve správném formátu.

Termín odevzdání zpracovaného tématu je stanoven na konec 10. semestrálního týdne.

V průběhu 12. semestrálního týdne bude probíhat prezentování zpracovaných témat.

Vedoucí jednotlivých pracovních skupin navrhují hodnocení ostatních členů.